事故程序系统测试说明

本文档以modul200堆型的算例卡为例。

4 主要物理性质

稳态计算是瞬态计算的前提条件。

表5 主要物理性质表

| 序号 | 实现功能 | 修改位置 | 输出位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳态计算的额定功率定义，功率越高，堆芯出口氦气温度越高，燃料最高温度与平均温度越高 | tn3文件ST*卡中的第一行第二个值 | equilibrium calculation和TRANSIENT CALCULATION中的Tk3（堆芯出口温度） BZTM（燃料最高温度） TFUEM（燃料平均温度） |
| 2 | 回路流量越大，堆芯出口温度越低，燃料最高温度与平均温度越低 | tn3文件TM*卡中的质量源材料的第二行第8个值 | equilibrium calculation 和TRANSIENT CALCULATION中的Tk3（堆芯出口温度） BZTM（燃料最高温度） TFUEM（燃料平均温度），以及MP1（回路流量） |
| 3 | 质量源温度表示稳态计算时堆芯进口温度（Tk1），进口温度越高，堆芯出口温度越高，氦风机进口温度越高 | tn3文件TM*卡中的质量源材料的第二行第1个值 | equilibrium calculation 和TRANSIENT CALCULATION中的Tk1（堆芯进口温度）、 Tk2（氦风机进口温度）、 Tk3（堆芯出口温度） |
| 4 | 系统压力P升高会导致回路总压降降低 | tn3文件TM*卡中的压力汇材料的第二行第7个值 | equilibrium calculation 和TRANSIENT CALCULATION中的DP21（回路总压降）、 P（回路参考压力） |

4.1 模型参数符号化

（1）规范术语：堆芯Core，功率Power，温度Temperature，流量Flow，压力Pressure，入口In，出口Out，燃料Fuel，风机Fan，平均Average，最高Maximum，压降Drop。

（2）规范缩写：因存在多种温度，所以需要使用下标，功率、流量、压力、压降仅一种，故未用下标。

堆芯进口温度Tin，堆芯出口温度Tout，燃料最高温度Tmax，燃料平均温度Tave，氦风机进口温度Tfan，额定功率Pow，回路流量F，系统压力P，回路总压降D。