| 密级：内部 |  |  | 编 号： | USC-400001-0025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本文知识产权属于南华大学，未经校院书面同意，不得复制、传播、发表和用于其他方面 |  |  | 页 数： |  |
|  |  |  | 版 本： | A |
|  |  |  | 保管期限： | 长 期 |

MULTI堆芯多尺度耦合软件 用户手册

| 项目代号 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 子项号或名称 | ： |  |
| 项目阶段 | ： | E |
| 专业 | ： |  |
| 文件（图册）名称 | ： | 软件用户手册 |

外部编号：

南华大学核行业软件研发中心

| 软件用户手册. |
| --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |
| 版本 | 日期 | 状态 | 编写/日期 | 校对/日期 | 审核/日期 | 审定/日期 | 批准/日期 |
| 会签： |  |  |  |  |  |  |  |
| 改版说明： 编写/日期： |  |  |  |  |  |  |  |

文件修改记录

| 版本 | 日期 | 章节号 | 页码 | 修改内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2023-5-25 |  |  | 初版 |  |  |
| 参考设计文件编号 |  |  |  | 分 类 | A |  |
|  |  |  |  |  | B |  |
|  |  |  |  |  | C | √ |

目    录

1 文件概述	5

2 引用文件	5

3 术语和定义	5

4 软件综述	5

4.1 软件功能	5

4.2 运行环境	5

4.3 软件清单	5

4.4 意外处理	6

4.5 帮助信息和提示	6

5 平台及操作说明	6

6 错误处理	7

文件概述

本文档描述了该软件的用户使用说明内容。

本软件的用户包括球床式高温气冷堆设计人员、软件开发和测试人员。球床式高温气冷堆设计人员使用本项目所涉及软件进行球床式高温气冷堆的热工水力参数设计，以及安全分析。软件开发人员应能对本软件进行维护。软件测试人员应能对本软件及本软件的各个模块进行测试。

设计人员在输入卡中构建球床式高温气冷堆的几何模型，并给出尺寸、材料及材料物性、功率密度分布、边界条件、运行设置等信息，经过软件计算，输出卡中给出计算工况的温度、压力、流量、时间信息等各项参数。

每一个输入卡对应的功能如下：

| 例卡 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 设置计算模式 |  |
| S2 | 工况的文本描述 |  |
| S3 | 选择正常开始或者重启 |  |
| BI1 | 设置燃料球运动模式和输出内容 |  |
| BI2 | 划分堆芯通道 |  |
| BI3 | 径向划分反应堆结构和尺寸 |  |
| BI4 | 轴向划分反应堆结构和尺寸 |  |
| BI5 | 设置堆芯和反射层的粗网格 |  |
| BI6 | 判断是否有椎体并设置椎体参数 | * |
| BI7 | 通过网格点位置判断极限曲线 | * |
| BI8 | 通过轴向距离确定椎体极限曲线 | * |
| BI9 | 通过径向距离确定椎体极限曲线 | * |
| TX1 | 热工水力计算的文本描述 |  |
| TX2 | 设置计算方式、输出内容、迭代次数 |  |
| TX3 | 设置瞬态计算时记录轴向温度的范围 |  |
| TX4 | 设置总功率、收敛因子、松弛因子、时间因子 |  |
| TX5 | 设置气体计算的相关参数 |  |
| TX6 | 设置瞬态计算时间步长和输出步长 |  |
| TX7 | 设置绝热条件 |  |
| TX8 | 设置多孔介质材料属性 |  |
| TX9 | 设置多孔介质材料中气体的属性 |  |
| TX10 | 设置燃料球的几何参数和网格划分 |  |
| TX11 | 设置燃料球的物性参数 |  |
| TX12 | 设置纯流体的温度随时间变化 |  |
| TX13 | 设置反应堆结构热工水力粗网格 |  |
| TX14 | 设置快中子剂量运行时间 | * |
| TX15 | 设置初始温度格式和径向插值方式 |  |
| TX16 | 设置轴向温度插值方式 |  |
| TX17 | 设置初始温度分布 |  |
| TX18 | 设置燃料富集度和重金属含量 |  |
| TX19 | 设置储热分数 |  |
| TX20 | 设置燃料元件的温度属性 |  |
| TX21 | 设置热导率作为快中子剂量和温度的函数 | * |
| TX22 | 设置温度网格点 | * |
| TX23 | 设置快中子剂量网格点 | * |
| TX24 | 设置对应温度网格点和快中子剂量网格点的热导率 | * |
| TX25 | 设置随时间变化入口条件的材料数及编号 |  |
| TX26 | 设置入口温度和入口质量流率随时间变化 |  |

备注中带有“*”号标记的内容暂时不用测试！

在进行完宏观尺度的计算之后，在控制台输入“1”或者“3”，分别进行一维和三维的介观微观尺度计算。

引用文件

需求说明、理论手册及行业规范或导则，是说明设计的依据，保证设计过程合规（这些文件之后补充）

术语和定义

HTR：高温气冷堆

S：开始输入卡

BI：几何和网格参数

TX：热工水力计算

软件综述

软件功能

本软件能够通过上述例卡所组成的文档作为输入文件，进行中子动力学模块、二维瞬态导热模块、气体流动模块的计算。能够模拟球床堆芯的反应堆堆本体在稳态和各种瞬态下热工水力参数的动态变化过程，给出燃料球及各堆内构件的温度分布、氦气的流场和温场分布以及流动过程中各部分的压降等。微观介观程序将堆芯划分为宏观(球床或球床单元)、介观(单个燃料球）和微观（TRISO燃料颗粒）三个尺度，能够同时给出球床/球床单元、燃料球和TRISO燃料颗粒颗粒在正常运行与事故工况下的温度分布。

运行环境

软件运行于Microsoft visual studio 2019，操作系统为windows x64，其余暂无特殊要求。处理器为Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz 2.21 GHz，寄存器大小为16G，无需独立显卡，所需存储大小2GB（包含输出文件）。

软件清单

表1 核心计算程序及接口程序清单

| 文件名称 | 文件说明 |
| --- | --- |
| HTRPM2.i | HTRPM的稳态例卡 |
| thermix.i | otto80的稳态例卡 |
| 51 | 瞬态计算是储存稳态信息的中间文件 |
| 55 | 瞬态计算是储存稳态信息的中间文件 |
| thermix | 瞬态计算是储存稳态信息的中间文件 |
| geom | 传递几何信息的中间文件 |
| pwrdenst | 功率分布的中间文件 |
| 2dpd.txt | 相对功率分布文件 |
| inputcard.i | 储存输入卡信息的中间文件 |
| Sph10000.dat | 耦合完成以后包含了TRISO颗粒的燃料球温度分布(介观+微观耦合） |
| Sphere10000.dat | 均匀燃料球温度(介观计算完成) |
| TRISO1e+12.dat | TRISO颗粒修正温度(微观计算完成） |
| HTRPM2.o | HTRPM的稳态例卡输出 |
| thermix.o | otto80的稳态例卡输出 |
| thermix_mu.cpp | THERMIX的c++版本源文件 |
| complied_new.cpp | 介观微观程序的耦合源文件 |
| head.h | THERMIX的c++版本头文件 |
| compiled_head.h | 传递耦合数据的头文件 |

意外处理

暂无。

帮助信息和提示

暂无。

平台及操作说明

写出软件操作说明，如功能1：如何构建输入数据，执行命令及选项，输出结果包括哪些物理量等。

- 输入数据说明

输入卡内容说明：

- 输入卡书写流程图：

S输入卡：

BI输入卡：

TX输入卡：

- 输入卡内容含义及设值说明

当每行的首字符为%时，这行为注释

| - Card S1 Format (A4,3I4) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | MODE | = vsop：完整的V.S.O.P.-计算。数据输入可由以下部分组成：卡片类型S、BI或TR（见变量I3D）、D、V、G、T、C、K、R、LF、P、TTTT和TX。 = geom：仅提供反应堆几何设计。数据输入仅由卡S、BI(2-d -)或TR （3-d – calculation）组成。 = fuel：仅提供燃料元件设计。数据输入仅由卡S和D组成。 以下3项的值在代码重启的情况下没有意义，即如果卡S3上的JTPE7>0！ |
| 2 | JSER | =0：扩散计算，控制毒物调整，燃耗。 =1：扩散计算，燃耗。 =2：扩散计算。 =3：与0相同，但也在反射层中进行控制毒物调整。 =4：单元燃耗计算(无扩散计算，用子程序KINF计算Kinf和群通量)。 =5：与4相同，带控制毒物调整。 |
| 3 | I3D | = 0：二维(r-z)-几何体。需要卡片 BI。 = 1：三维(x-y-z)-几何体。需要卡片TR。 = 2：三维(ψ-r-z)-几何体。需要卡片TR。 |
| 4 | OTT | = 0：没有效果。 > 0：计算 TTTT (第4.4.11节) ，以便从96组THERMALIZATION-library中准备一个新的30组THERMOS-library |

| Card S2 Format (A72) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工况的文字描述 |

仅当卡S1上的MODE=‘vsop’时，才使用卡S3。

| Card S3 Format (4I4) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | JTPE7 | = 0：正常开始。 > 0：重启。JTPE7是要从数据集‘rstold’中检索的重启数据的识别号。数据输入继续使用卡片 R6（可选择，见下文 IRR9）或 R7。 |
| 2 | JTPE9 | = 0：没有效果。 > 0：准备从这次计算中生成的标识号为JTPE9的重启数据，将它们写入数据集‘rstnew’，以便用于后续的重启。 |
| 3 | IRR9 | = 0：没有效果。 > 0：仅用于重启。会给卡R6重新定义重启第一个周期的选项。 |
| 4 | IPKEFF | = 0：没有效果。 > 0：在计算结束时显示操作历史列表，并写入格式化的数据集‘keff’。 |

仅当卡 SI 上的 I3D=0时，才使用卡 BI。

| Card BI1 Format (4I6) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | NCASE | = 0：球形燃料元件在垂直流道中平行流动，或者在反应堆运行期间没有燃料移动。读卡BI1 - BI5。 = 1：燃料小球在各种径向通道和/或沿非垂直轨迹以不同速度流动。读卡BI1 - BI9。 |
| 2 | IPUT | =0：正常输出。 =1：附加测试输出。 |
| 3 | IPLOT | = 0：没有效果。 > 0：将绘图数据存储在格式化数据集‘birgexl’。 |
| 4 | KANAL | 球床：堆芯内部流动通道的数量。（≤15）（见NCASE） 非移动燃料：径向粗网格数（等于卡片BI3得出的IMAX）。 |

对于每个KANAL通道，有一张BI2卡。

| Card BI2 Format (3I6) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KANTYP | = 1：用于最外层的堆芯通道。 = 0：用于所有其他堆芯通道。 |
| 2 | KAN | > 0：该通道中轴向区域的数量（≤100）。对于每个区域，将产生一组宏观截面。为了用于扩散计算，这些数据被转移到定义在BI4卡上的网格。区域的总数（堆芯+反射层）限制在1500个。 = 0：只有一个区域。 |
| 3 | IBATCH | > 0：每个区域的批次数（≤15!） = 0：只有一个批次。 |

粗网格定义了CITATION-和THERMIX-材料的组成，细网格定义了中子通量和温度计算的网格。

每个径向粗网格对应一张卡BI3。

| Card BI3 Format (I6,E12.5,I6) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | IOP(I), | = 0：粗网格位于堆芯区域内。 = 1：粗网格位于堆芯外部，仍被中子扩散段覆盖。 = 2：中子扩散区外，仅用于THERMIX。 = -1：径向粗网格的进口结束处。 |
| 2 | DR(I), | 第I个径向粗网格的厚度（厘米）。在堆芯区，对应通道的宽度在大多数情况下是一个不错的选择。 |
| 3 | MR(I), I=1,... | 这个粗网格中的径向细网格的数量。如果粗大的网格代表在轴向位置的空隙区域，则必须=1。 粗网格的总数必须≤100。堆芯区域内的网格数量必须≤50。 扩散区域内给定的径向粗网格的数量定义了IMAX（见卡BI5）。 |

每个轴向粗网格N对应一张卡BI4。

| Card BI4 Format (I6,E12.5,I6) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | NOP(N) | = 0：粗网格位于堆芯区域内。 = 1：粗网格位于堆芯外部，仍被中子扩散段覆盖。 = 2：中子扩散区外，仅用于THERMIX。 = -1：径向粗网格的进口结束处。 |
| 2 | DZ(N) | 第N个径向粗网格的厚度（厘米）。 |
| 3 | MZ(N), N=1，… | > 0：这个粗网格中轴向细网格的数量。如果粗的网格代表任意径向位置的空隙区域，则必须=1。 = -1：这个粗网格代表了球床堆芯上方的空隙。 粗网格的总数必须≤200（堆芯内≤100）。 扩散区域内给定的轴向粗网格的数量定义了NMAX（见卡BI5）。 |

每个 NMAX 轴向粗网 N 对应一个卡 BI5。

| Card BI5 Format (24I3) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. IMAX | LAYVC （I,N), I=1,IMAX | > 0：这是分配给粗网格I的CITATION材料的id编号，从编号“1”开始表示堆芯外的第一种组分。（这些数字是初步的，将在内部定义堆芯区域的id编号后依次重新编号）。 = 0: 堆芯区域。同上。数字是由代码定义的。 |

只有在卡片BI1上当NCASE=1时，使用卡片BI6-BI9。

| Card BI6 Format (3I6,3E12.5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KONUS | = 0：没有效果。 = 1：在堆芯结构材料的底部有一个外锥体。 = 2：有一个中央反射柱，另一个锥体朝向堆芯底部。 |
| 2 | IZFEIN | 截面和通量传递矩阵的叠加细网格的轴向网格数（≤25000，也见A.2.1节）。 |
| 3 | JRFEIN | 叠加的细网格的径向网格数 |
| 4 | EPSY | 对定义流道曲线（约1.E-5）的网格点的径向位置进行迭代的收敛准则。 |
| 仅当KONUS > 0时 |  |  |
| 5 | RKONUS | 锥体的径向厚度。(cm) |
| 6 | ZKONUS | 锥体的高度。(cm) |

对于每个KANAL通道，都有一组卡BI7-BI9。

| Card BI7 Format (I12,E12.5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | IJR | > 0：用于定义该通道外部极限曲线的轴向网格点的数量（≤ 15）。只有内芯通道（KANTYP=0）。 IJR=1定义了一条直线的垂直线。 = -1：IJR的值取自前一个通道。不用卡BI8。 = 0：最后一个堆芯通道。不用卡BI8，BI9。极限曲线内部由卡片BI3的信息定义。 > 0：只有当KANTYP=0时。该通道的体积与堆芯体积之比。极限曲线的径向网格点将被调整以满足通道的这个通道的体积。 = 0: 没有对极限曲线的适应性。 |
| 2 | VEKA | > 0：只有当KANTYP=0时。该通道的体积与堆芯体积之比。极限曲线的径向网格点将被调整以满足通道的体积。 = 0：没有对极限曲线的适应性。 |
| 仅当卡BI7上的IJR>0时，使用卡BI8。 CardBI8 Format（6E12.5） |  |  |
| 1 · IJR | XWE(J), J=1,IJR | 该通道外部极限曲线的粗网格点的轴向位置（cm），从堆芯顶部（XWE = 0.）开始，一直到底部（正值）。 |
| 仅当卡片BI7上的IJR ≠ 0时，使用卡片BI9。 CardBI9 Format(6E12.5) |  |  |
| 1 · IJR | YWE(J), J=1,IJR | 该通道外部极限曲线的粗网格点的径向位置（cm）。在环形堆芯的情况下，YWE(J)必须作为第一堆芯通道的内部极限曲线的距离给出。 |

仅当卡R7上的NTIK = 1或3时

| Card TX1 Format (18A4) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 · 18 | TITLE(I), I=1,18 | 文字描述 |

| Card TX2 Format (18I4) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | IFKON | 指导计算： =0：不计算气体温度和气体流动。 = - 1：通过传热系数α在气体和固体材料的温度之间进行耦合。推荐用于稳态计算，在瞬态运行中无效。 = 1：通过源/汇分布进行耦合。 |
| 2 | IPRDSTT | = 0：最小输出。（建议当温度计算在VSOP-运行中经常重复时）。 = 1：标准输出。另见项目“IPASS”（此输入卡）。 = 2：更详细的输出。 = 3：最大输出（非常大！）。 |
| 3 | IPUN | = 0：没有效果。 仅稳态计算： =3：从数据集“thermix”中存储温度场作为瞬态计算的初始值。 |
| 4 | IFRSTA | = 0：没有效果。 = 3：从数据集“thermix”中读取温度场作为瞬态计算的初始值。 |
| 5 | INTVAL | = 0：稳态运行。 = 1：瞬态计算。时间步骤由燃耗方案给出（JNSTOP，R9卡上的DELDAY）。 |
| 6 | IFRED | = 0：用于稳态计算。 > 0：根据DIN 25485计算衰变功率，使用燃料寿命历史（见卡片LF）。 |
| 迭代 |  |  |
| 7 | MITMAX | > 0：温度计算的最大迭代次数。 = 0：默认值 = 2000 |
| 8 | IKORM | > 0：松弛因子的最大变化次数。 = 0：默认值 = 100 |
| 9 | IFREL | = 0：径向的内部迭代（I）。 = 1：轴向的内部迭代（N）。 |
| 10 | ITLAM | > 0：重复计算每个ITLAM-th时间步长的温度相关材料数据（仅用于稳态THERMIX-KONVEK迭代）。 = 0：默认值 = 10 |
| 11 | NLOOP | > 0：THERMIX-KONVEK（循环）的最大迭代次数（稳定状态）。 = 0：默认值 = 100 |
| 12 | EXPR | =0：没有效果。 =1：将稳态温度场写入数据集“tempstat”。 =2：在瞬态计算期间将温度场写入数据集“tempinst”。读卡TX3。 |
| 13 · 17 | ICODEF(I), I=1,5 | = 0：在稳态计算中必须=0。 > 0：同上。一个或多个(≤5)THERMIX-材料数字，其属性将在瞬态计算中重新定义。 在卡片TX6之后，为每一个组合读取一组新的卡片TX8和TX9。(不允许代表热（气）散热的材料！）。 |
| 18 | IPASS | 只有当项目“IPRINT”（该输入卡）等于1时才有效，并且只对稳态计算有效。 = 0：输出每个批次料元件的温度，即多通道燃料策略的每个燃料通道的温度。 > 0: 批次编号的打印。仅IPASS。 |

只有当卡TX2上的EXPR=2时，使用卡TX3。

| Card TX3 Format (2E12.5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHIA | 轴向位置PHIA的温度表开始（根据THERMIX网格点位置的较小的值）。（cm） |
| 2 | PHE | 轴向位置PHE的温度表的结尾。(cm) |

| Card TX4 Format (10F6.1,E12.5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | QNORM | > 0.: 总功率（MW）。输入功率场被归一化为QNORM。 在瞬态运行中，QNORM必须是反应堆的功率，为此计算了寿命直方图。 = 0.：不使用归一化。 |
| 2 | ETHA | > 0.：局部THERMIX温度场的收敛准则。 = 0.：默认值 = 0.01 |
| 3 | OVREL | > 0.：最大松弛因子。 = 0.：默认值 = 1.7 |
| 4 | ORMIN | > 0.：最小松弛因子。 = 0.：默认值 = 0.6 |
| 5 | TDIFF | > 0.：独立于时间的 THERMIX - KONVEK 迭代的相对收敛准则。 = 0.：默认值 = 0.0005 |
| 6 | EFAK | > 0.：停止运行的最大允许误差水平的乘法系数。 = 0.：默认值=1。 |
| 7 | DTVOR | > 0.：在瞬态运行的时间间隔Δt内允许的最大相对温度变化ΔT / T。时间间隔Δt也相应地被调整。 = 0.：默认值 = 0.05 |
| 8 | ZEITMI | > 0.：瞬时运行中时间间隔Δt的最小长度。(秒) = 0.：默认值=60。 |
| 9 | EPSST | = 0.：来自内部函数GREPS(T)的石墨球的发射系数。 > 0.：新的发射系数（例如，对于涂层球体）。 |
| 10 | ZEITNW | = 0.:（特殊选项）。 |
| 11 | FDOSE | 只有在稳态计算的情况下（INTVAL系数），将E>CEG(l)的快中子的剂量（见卡G6）转换成EDN值。 |

| Card TX5 Format (7E8.0,4I4) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | EPSI1 | > 0.：气体温度的相对收敛准则。 = 0.：默认值 = l.E-5 |
| 2 | EPSI2 | > 0.：质量流量的收敛准则。 = 0.：默认值 = 0.01 |
| 3 | OVM1 | > 0.：质量流量迭代的外推系数（每10次迭代提供1+OVM1的外推）。 = 0：默认值 = 0.5 |
| 4 | EPSI4 | > 0.：平均气体温度在气体温度和质量流量之间外部迭代的相对收敛准则。 = 0.：默认值 = 0.02 |
| 5 | CP | > 0.：气体的比热容。(J/kg/K) = 0.：默认值=5195。(氦气)。 |
| 6 | PRAN | > 0.：气体的普朗特常数。 = 0.：默认值 = 0.66。 |
| 7 | DRUCK | 气体的压力。(bar) |
| 8 | IFZDR | =0：系统的压力是恒定的。 =2：压力随温度变化。大气压是恒定的。 |
| 9 | ITM1 | >0：气体温度的最大迭代次数。 =0：默认值=100。 |
| 10 | ITM2 | >0：质量流的最大迭代次数。 =0：默认值=500。 |
| 11 | ITM3 | >0：气体温度和质量流量之间的最大外部迭代次数。 =0：默认值=5。 |

仅当卡TX2上的INTVAL=1（瞬态计算）时，使用卡TX6。

| Card TX6 Format (F6.1,2I2,3E10.3) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZEIT1 | 第一个小时间间隔的长度。（秒） |
| 2 | NPRIN1 | >0：打印所有NPRIN1个小时间步长的温度场和流场。 =0：默认值=50。 |
| 3 | NKONV1 | >0：运行每一个NKONV1小时间步长内气体温度和气体流量的计算（仅当卡TX2上的IFKON≠0时）。 =0：默认值=1 |
| 4 | ZEI1 | 第一个大时间间隔的结束。（小时） 以下大时间间隔由变量DELDAY（卡R10）定义。小区间是由DZEIT2定义的。 |
| 5 | DZEIT2 | = 0.：小区间中自由选择。 < 0:：也是自由选择，但最大=¦DZEIT2¦。(秒) |
| 6 | PSPALT | = 0.：没有效果 > 0.：重新定义THERMIX的气体组成中的压力 |

仅当卡TX2上的INTVAL=0（稳态计算）时，才使用卡TX7-TX19。

| Card TX6 Format (F6.1,2I2,3E10.3) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | IFRFI | =0：默认值。 =1：第一层径向网格中的绝热边界条件。 |
| 2 | IFRFA | =0：默认值。 =1：最后一层径向网格中的绝热边界条件。 |
| 3 | IFRFL | =0：默认值。 =1：第一层轴向网格中的绝热边界条件。 |
| 4 | IFRFR | =0：默认值。 =1：最后一层轴向网格中的绝热边界条件。 |

对于编号不断增加的每个热组分，对应一张卡片TX8(后面可选TX9-TX12)。

| Card TX8 Format (A3,6I3,10E5.0,I1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | BEM | 对这种材料的文字描述，3位数。自由选择，以下情况除外： = HET。温度是在燃料元件的内部计算。只有在球床堆芯的情况下才有可能！ 温度/体积的分析。 = DBH：在瞬态计算中，这种材料的平均温度和最高温度显示为时间的函数。 = END：卡片TX8终止，放弃该卡片的所有其他项目。 代码设置变量KMAX=THERMIX材料的数量=最大值，它被分配给变量Kl. |
| 2 | Kl | 此材料的ID编号 |
| 3 | IFTV | = -1："固体材料区"。温度计算包括在该区域的网格内通过源/汇传热与冷却剂进行热交换 = 0："固体材料区"。不涉及与冷却剂的热交换。 = 1："流体区"。该区域不进行温度计算（温度固定为初始值TVOR）。该卡上的传热系数ALP与相邻区域的传热系数相耦合。 注：例如，这些区域被用作系统外边界的散热器。至少需要两个网格。 |
| 4 | IFWKT | = 0：该卡上由C给出的热容量。 > 0：与温度相关的热容材料函数的识别编号（见Tab. VI）。 |
| 5 | IFLT | = 0：热导率λ由该卡上的LAM给出。 > 0：与温度和剂量相关的材料函数的识别编号取决于λ（见Tab.VII）。 = 7：与温度有关的函数，使用该卡id编号 = 7的LAM0作为λ (T= 0°C）。 = 4：在EPS1和EPS2>0的情况下，(见下文）该函数使用该卡的LAM0作为间隙（对流）中气体的压力（bar）。在EPS 1和EPS2 = 0的情况下，该函数在压力1bar时使用氦气。不考虑热辐射。 |
| 6 | IDIR | 只有当EPS1（和EPS2 ）> 0.: = 0：径向的辐射。 = 1：轴向的辐射。 |
| 7 | NTVAR | = 0：没有影响。 > 0：在流体区（IFTV = 1）的情况下，在卡TX12上提供与时间相关的温度。 |
| 8 | RHO | 这种材料中固体成分的体积分数。RHO用于计算热容量。 |
| 9 | C | = 0.：当IFWKT>0时。 > 0.：固体材料的热容量。(J/cm3/K) |
| 10 | LAM | = 0.：当IFLT > 0时。 > 0.：固体材料区的热导率（仅当IFTV=0或-1时）。(W/cm/K) |
| 11 | LAMO | = 0.：默认。 > 0.：如果IFLT = 7，LAM0为λ (T= 0°C）。 如果IFLT=32，根据函数32的电导率被LAM0修改。 如果IFLT=4，EPS1>0，EPS2>0，LAM0是这个材料中气体的压力。 |
| 12 | EPS1 | =0.：无热辐射。 >0.：热辐射的发射系数；间隙的径向内壁或轴向上壁。 （具有热辐射的材料的最大数量=19）。 |
| 13 | EPS2 | 与EPS1类似，用于外壁或下壁。 |
| 14 | R1R2 | 水平间隙：=0。 径向间隙：比值：内径/外径。 |
| 15 | TVOR | =0.：初始温度场来自卡TX15-TX17的输入温度场。 >0.：该材料的初始温度（°C）优先级高于卡TX15-TX17的初始温度。 |
| 16 | WPR | =-1.：来自CITATION的裂变功率密度场。 它将被标准化为QNORM（卡TX4）。 ≥0.：此材料的功率密度。（W/ cm3） |
| 17 | ALP | = 0.：没有效果。 > 0.：流体区域的传热系数(仅当IFTV=1时)。(W/cm2/K) 注：ALP ≈ 0.5：边界温度接近该流体区的温度。ALP ≈ 0.01：边界温度接近邻近区域的温度。 |
| 18 | ISTR | = 0：没有气体流过这个材料。 = 1：气流；读取卡TX8后的卡TX9。 |

仅当卡TX8上的ISTR=1时，才使用卡TX9

| Card TX9 Format (2I6,6E6.0,I6) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | IFBQ | = 0：当IFTV = -1在卡TX8上。对流热源是在这个材料的网格中计算的。 = -1：没有对流热源评估（例如在空隙中）。 |
| 2 | IFBR | 成分类型： =1：在球床中的气体流动。 =2：垂直管道中的气流(这种材料的总数≤30） =5：在水平空隙中的气流（其厚度不超过一个网格）。 (最多有10个水平空隙！) |
| 3 | PVOR | > 0.：迭代开始时的压力。(bar) =-1.：压力=气体压力(见卡TX5上的DRUCK)。 |
| 4 | XKON | 相对于计算出的压降，在通道的长度上的额外压降（仅当IFBR=2）。(1/cm) |
| 5 | ALPHA | = 0.：传热系数的内部计算。在空隙中（IFBR=5）使用ALPHA=0。 > 0.： ≠ 1：不进行ALPHA的内部计算。使用给定的值。(W/cm2 K) = 1.：对球床进行计算 |
| 6 | DHYD | 水力直径（cm）。仅当IFBR≥2时 |
| 以下两项只适用于稳态计算： |  |  |
| 7 | STZUK | >0.：质量流量源（kg/s） <0.：汇（热流和质量流）。质量流量遵循守恒定律。 |
| 8 | TFLVOR | 进气温度。(°C) |
| 仅在与时间相关计算的情况下 |  |  |
| 9 | IFZST1 | =0：无强迫冷却 =1：随时间变化的强迫质量流量。读输入卡TX25,TX26。 |

仅当卡TX8上的BEM =“HET”，使用卡TX10,TX11。

| Card TX10 Format (E10.3,I5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | HKUG | 球形燃料元件的直径（cm）。 |
| 2 | NHZON | 球体内径向网格间隔数(≤5)。 |

当I=1,NHZON，使用卡TX11

| Card TX11 Format (E10.3,2I5,E10.3) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | DI(I) | 第I个径向网格间隔的内径，（cm）注意：I=1….从外壳向内计数。 |
| 2 | NHMATl(I) | 与温度相关的导热系数的Id编号（参见TX8卡上的IFLT） |
| 3 | NHMAT2(I) | 与温度相关的热容量的Id编号（参见TX8卡上的IFWKT）。 |
| 4 | XFWQZ(I) | 第I个外壳中功率密度的屏蔽系数。 （通常=1表示在燃料包壳中，=0表示在外部石墨区中）。 |

仅当卡TX8上的NTVAR>0时，使用卡TX12

| Card TX12 Format (E10.3,2I5,E10.3) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | TKV(I) | 温度（°C） |
| 2 | ZEIV(I), I=1,NTVAR | 时间。（h） |

每个轴向粗网格“N”需要一个卡TX13（如卡BI4所述）。

| Card TX13 Format (24I3) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 · · | KOC(1,N) · · | 第1个径向粗网格中THERMIX材料的Id编号。 |
|  | KOC(I,N) | 第I个径向粗网格中THERMIX材料的Id编号。 (卡片BI3中介绍了径向粗网格) |

| Card TX14 Format (24I3) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | IYEAR(I), I=1,KMAX | 计算KMAX中不同THERMIX-材料中快中子剂量值所假定的运行时间（年）。这些都是必须的，只有当材料函数编号根据Tab.VII为32，用于计算对应材料的热导率时才适用。 |

| Card TX15 Format (2I5,6E10.3 / 7E10.3) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | IPOLI | = 0：卡TX17温度输入的线性插值。 = 1：对数插值（径向）。 |
| 2 | IE | = 0：不使用卡TX16,TX17。从数据集"tempstat"中读取初始温度场。 > 0：输入初始温度的径向网格点的数量。 |
| 3 · | RE(I), I=1,IE | 只有当IE>0： 卡TX17上输入径向网格的初始温度。 根据给定的FORMAT继续填写卡片。 |

仅当TX15卡上的IE>0时，才使用卡TX16 - TX17。

| Card TX16 Format (2I5,6E10.3 / 7E10.3) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | IPOLN | = 0：卡TX17温度输入的线性插值。 = 1：对数插值（轴向）。 |
| 2 | NE | 输入初始温度的轴向网格点的数量。 |
| 3 · | RE(I), I=1,NE | 卡TX17上输入轴向网格的初始温度 根据给定的FORMAT继续填写卡片。 |

N = 1，NE 轴向网格点中的每一个都对应一张卡片TX17。

| Card TX17 Format (7E10.3) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 · IE | T(I,N) I=1,IE | 网格点 I、N 处的初始温度。 |

仅在瞬态计算的情况下（卡TX2上的INTVAL = 1），才使用卡TX18和TX19。

| Card TX18 Format (I6,3E12.5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | MC2 | =0：没有效果。 >0：读取THERMIX材料定义的与时间相关的“储热”输出的TX19卡。（也存储在数据集“therlist”中）。 |
| 2 | SIG | = 0.：默认值=1。 > 0.：因子与显式计算的衰变幂函数相乘。 |
| 3 | A0 | 燃料的初始富集度。(w%) |
| 4 | SM | 每个燃料元件（包括纯石墨球）的平均重金属含量，（g/球） |

仅当卡TX18上的MC2>0时，才使用卡TX19。

| Card TX19 Format (72I1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 · KMAX | IKO(I), I=1,KMAX | “储热”分数的Id编号应该将THERMIX材料I的热量加起来。 可能的“储热”分数：1-5（总是存储堆芯数据）。IKO（I）=0表示没有存储。 |

| Card TX20 Format (5E12.5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | DELTAT | 燃料元件内数值积分所需温度间隔(ΔT）( K)。在TU和TO之间的间隔最多达200个。 |
| 2 | TU | 燃料元件表面的最低温度。 |
| 3 | TO | 燃料元件中心的最高温度。 |
| 4 | WRIT | = 0.：程序使用热导率的标准数据作为快中子剂量和温度的函数。 > 0.：如=0的情况，但另外还有燃料元件内部温度积分的各种测试输出。 < 0.：热导率作为快中子剂量和温度的函数将在卡TX21 - TX24上给出。 |
| 5 | R0 | = 0.：没有效果。 > 0.：燃料基体的内径（如果考虑球壳）。 |

仅当卡TX20上的WRIT<0时，才使用卡TX21 - TX24。

| Card TX21 Format (5I6) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | NSCH | 热导率的不同函数数量。(≤2) |
| 2 | KTEM(N), N=1,NSCH | 给定热导率的温度网格数。(≤10) |
| · | LFAD(N), N=1,NSCH | 给出热导率的快中子剂量网格点的数量。(≤10) |

对于每个NSCH导热函数，使用一组卡 TX22 - TX24。

| Card TX22 Format (6E12.5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 · KTEM | TSTUE(K), K=1,KTEM | 温度网格点 |
| Card TX23 Format (6E12.5) |  |  |
| 1 · LFAD | DSTUE(L), L=1,LFAD | 快中子剂量网格点。 |
| 对于每一个快中子剂量的LFAD网格点，使用一个卡TX24。 Card TX24 Format (6E12.5) |  |  |
| 1 · KTEM | WLSTUE(K), K=1,KTEM | 温度网格点处的导热系数。（W/cm/°C） |

仅当卡TX9上的至少一个IFZST1＝1时，才使用卡TX25、TX26。卡TX26可以定义多达100个时间步长。在时间步长之间提供线性插值。

| Card TX25 Format (4I10) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | IZK1 IZKOM(I), I=1,IZK1 | 质量流量源和/或入口温度随时间变化的材料数量。（≤3） |
| 2 · | IZKOM(I), I=1,IZK1 | 第I个材料的序号 |
| 每个时间步长使用一个卡TX26： Card TX26 Format (8F9.3) |  |  |
| 1 | ZVOR | >0.：时间。(min) =0.：表示卡TX26的输入结束。 |
| 2 | ZDR | 压力。(bar) |
| 3 | ZST(I) | 编号IZKOM(I)的质量流量。(kg/s) |
| 4 | ZTF(I), I=1,IZK1 | 编号IZKOM(I)的进气温度。(℃) |

- 多尺度耦合输入见下表

输入数据

| 编号 | 参数名称 | 数据类型 | 单位 | 默认值 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算维度 | int | - | - | 1，3 |

- 输入卡示例（部分）

- 输出数据说明

- 输出卡内容

  - 材料信息、几何尺寸

  - 固体温度分布、流体温度分布、质量流率分布、压力分布、功率分布、换热系数分布等热工水力参数。

  - 总功率、总压降等参数。

- TRISO1e+12.dat：微观燃料颗粒温度分布。

- Sphere10000.dat：燃料球温度分布。

- Sph10000.dat：结合微观尺度的燃料球温度分布。

错误处理

界面错误处理包括：

- 计算过程中出现nan和inf。

- 输出卡内容报错。

计算错误处理：当程序在计算过程中出现除0，计算参数超出物性库范围，迭代不收敛等情况时，程序将报错退出并在输出卡文件提示错误。