概述

文档概述

本文档是描述软件的开发环境、各子模块的功能、数据结构等内容，为软件的维护提供依据。

软件概述

概述软件基本信息

- 功能

NTHERMIX是一款用于分析高温堆正常运行及部分事故工况的热工水力系统分析程序，可以针对高温堆除堆芯以外的一回路系统和二回路系统进行模拟，搭建蒸汽发生器模型、主氦风机模型等高温堆主要模型进行建模计算。

- 软件结构及模块

本软件包括输入模块、初始化模块、重启计算模块、求解模块、耦合板块、辅助模块、物性模块。

- 编程语言及开发环境

C/C++语言，Windows系统Visual Studio 2019下开发

引用文件

暂无。

术语和定义

THERMIX:高温堆堆芯二维热工分析程序

软件测试说明

该热工软件中，主要分为回路计算和堆芯计算， thermix函数是主要计算函数，但堆芯计算函数（堆芯计算函数是thermix函数内除Nusol_solve，THERMIX_Passto_Nusol，Nusol_Passto_THERMIX的函数）已在多尺度软件中进行测试，只需测试回路计算相关函数，该说明书主要对回路计算函数部分进行说明。

重要测试模块和函数已用红色标记。

主函数设计

软件主函数处理流程

静态调用

图 5-1主程序调用关系图

动态调用

图 5-2主程序流程图

图 5-3耦合计算流程图

主要模块功能

软件包含8个主功能模块，每个模块及函数功能如表4-1所示。

表5-1 软件主模块列表

| 序号 | 主模块 | 分类 | 主要函数名 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入模块 |  | INPUT_FileAD | 读取输入卡txt名字 |  |
|  |  |  | SysControl_Para | 读取系统控制参数 |  |
|  |  |  | Input_ComPara | 读取输入卡中各部件的参数 |  |
|  |  |  | Input_AutoControl | 读取自动控制模块参数 |  |
|  |  |  | input_Property | 读取自定义物性参数 |  |
| 2 | 初始化模块 |  | Con_Relation | 确定接管控制体连接关系 |  |
|  |  |  | Nvols_Njun | 初始化程序中所有数组和变量 |  |
| 3 | 重启计算模块 |  | Restart_Cal | 读取重启计算文件，将各部件和接管参数全部从管参数全部写入文本"RESTART_FILE.DAT"读取 |  |
|  |  |  | Restart_write | 写入重启计算文件，将各部件将各部件和接管参数全部写入文本"RESTART_FILE.DAT" |  |
| 4 | 计算模块 |  | Pre_para | 在迭代前或迭代后更新水和氦气的物性参数 | Pre_para, Fpump_Cal是计算函数的一部分； |
|  |  |  | Fpump_Cal | 计算风机或泵压头 |  |
|  |  |  | thermix | 耦合计算函数，包括回路计算和堆芯计算 |  |
|  |  |  | Nusol_solve | 回路计算函数 |  |
| 5 | 耦合参数传递模块 |  | THERMIX_Passto_Nusol | 堆芯程序传递参数函数 |  |
|  |  |  | Nusol_Passto_THERMIX | 回路传递参数函数 |  |
|  |  |  | Control_G_P | 耦合计算前稳定初始回路压力和流量 |  |
| 6 | 输出模块 |  | Result_Output | 输出瞬态计算结果 |  |
| 7 | 辅助模块 |  | Convergence_Determination | 用来判断在固定时间内，瞬态计算是否收敛 |  |
|  |  |  | trim | 实现类似于 Fortran 中 TRIM 函数的功能 |  |
| 8 | 物性模块 | 氦气物性 | HeDensity | 计算氦气密度 |  |
|  |  |  | HeVis | 计算氦气的动力粘度 |  |
|  |  |  | HeliumCp | 计算氦气的热导率 |  |
|  |  |  | HeH | 计算氦气的焓值 |  |
|  |  |  | HedH_dRho | 计算焓值对密度的偏导 |  |
|  |  |  | HedH_dP | 计算焓值对压力的偏导 |  |
|  |  |  | HeTbyH | 根据焓值计算温度 |  |
|  |  | 钢物性 | STEELD | 计算STEEL的密度 |  |
|  |  |  | STEELCP | 计算STEEL的比热 |  |
|  |  |  | STEELK | 计算STEEL的热导率 |  |
|  |  |  | Cond_HT9 | 计算HT-9的热导率 |  |
|  |  |  | Cp_HT9 | 计算HT-9的比热 |  |
|  |  |  | Den_HT9 | 计算HT-9的密度 |  |
|  |  | 水物性 | SFHP | 计算饱和水焓值 |  |
|  |  |  | SFHPDP | 计算饱和水焓值对压力的导数 |  |
|  |  |  | SGHP | 计算饱和气的焓值 |  |
|  |  |  | SGHPDP | 计算饱和气焓值对压力的导数 |  |
|  |  |  | TSATP | 计算饱和水的温度 |  |
|  |  |  | PSATT | 计算饱和水的压力 |  |
|  |  |  | SURFTENSE | 计算水的表面张力 |  |
|  |  |  | TPH | 根据P,H计算温度 |  |
|  |  |  | HLPT | 计算过冷水焓值 |  |
|  |  |  | SFSV | 饱和水的比体积 |  |
|  |  |  | SFSVDP | 计算饱和水比体积对压力的导数 |  |
|  |  |  | SGSV | 计算饱和蒸汽比体积 |  |
|  |  |  | SGSVDP | 计算饱和蒸汽比体积对压力的导数 |  |
|  |  |  | SVPH | 计算水和蒸汽的比体积 |  |
|  |  |  | SVPHDP | 计算比体积对密度的导数 |  |
|  |  |  | SVPHDH | 计算比体积对焓值的导数 |  |
|  |  |  | THCOND | 计算热导率 |  |
|  |  |  | PRF | 计算饱和水的普兰特数 |  |
|  |  |  | PRG | 计算饱和蒸汽的普朗特数 |  |
|  |  |  | VISCL | 计算饱和水的动力粘度 |  |
|  |  |  | VISC | 计算饱和水的动力粘度 |  |
|  |  |  | HGPT | 计算过热蒸汽焓值 |  |
|  |  |  | PRC | 计算普朗特数 |  |

输入模块

静态调用

图 5-4输入模块调用关系图

输入模块功能

表 5-2 输入模块列表

| 模块 | 序号 | 子模块名称 （函数名） | 主要调用函数 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入模块 | 1 | 输入卡读取 | INPUT_FileAD | 读取输入卡txt名字 |
|  | 2 | 系统参数读取 | SysControl_Para | 读取系统控制参数 |
|  | 3 | 物性读取 | input_Property | 读取自定义物性参数 |
|  | 4 | 自动控制输入 | Input_AutoControl | 读取自动控制模块参数 |
|  | 5 | 部件输入模块 （Input_ComPara） | Input_Pipe | 读取管参数 |
|  |  |  | Input_TDVL | 读取时间控制体参数 |
|  |  |  | Input_IHXR | 读取热交换器参数 |
|  |  |  | Input_He_PUMP | 读取氦风机参数 |
|  |  |  | Input_HSTC | 读取热构件参数 |
|  |  |  | Input_JunPara | 读取接管参数 |

计算模块

静态调用

图5-5计算模块调用关系图

图 5-6瞬态计算调用关系图

临界流计算调用关系图

图 5-7热构件计算调用关系图

图 5-8热工参数计算调用关系图

图 5-9热交换器计算调用关系图

图 5-10泵压头计算调用关系

图 5-11能量源项计算调用关系

图 5-12动量方程源项调用关系

动态调用

图 5-13计算流程图

计算模块功能

表 5-3计算模块主要函数列表

| 模块 | 序号 | 子模块名称 （主函数） | 主要调用函数 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算模块（Sub_Solve_Pool） | 1 | 自动控制计算 | TranCondition_Cal | 自动控制计算功能 |
|  | 2 | 临界流计算 | CriJc_Velocity | 判断并计算临界流 |
|  | 3 | 热工参数计算 | Pre_para | 更新水和氦气的热工参数 |
|  | 4 | 热交换器/热构件计算 （CalIHXR / CalHSTRC） | Coeef_HeatTransfer | 对流传热系数计算 |
|  | 5 | 风机压头计算 (Fpump_Cal) | He_Pump_dp_Cal | 氦风机压头处理函数 |
|  | 6 | 能量源项计算 （Cal_sourceq） | He_Pump_power_Cal | 氦风机耗散计算 |
|  | 7 | 动量源项计算 （Cal_sourcef） | FrictionCal | 计算沿程摩擦力 |
|  |  |  | LOCAL_RESITC | 计算局部阻力 |
|  |  |  | FRICCAL | 水的摩擦阻力计算 |
|  | 8 | 矩阵运算 | mass | 质量方程离散 |
|  |  |  | energy | 能量方程离散 |
|  |  |  | momentum | 动量方程离散 |
|  |  |  | solve | 雅可比矩阵求解 |